Parní rychlíkovou lokomotivu 464.102 – exponát Národního technického muzea - čeká rozsáhlá oprava

Technický stav parní rychlíkové lokomotivy 464.102 dospěl do stavu, že ji již nelze bez provedení rozsáhlých oprav provozovat. Poslední jízda pro veřejnost se tak uskutečnila dne 26. prosince 2017 do Zlonic. Od této doby je lokomotiva – sbírkový exponát Národního technického muzea – z technických důvodů odstavena.

Dle soupisu nutných oprav zaslaných Národnímu technickému muzeu dosavadním nájemcem lokomotivy společností „Růžolící chrochtík“ zastoupenou jednatelem Bohumírem Goldou na konci ledna 2018 (26. února 2018 byl soupis ověřen pracovníky NTM) je zcela nezbytné realizovat tyto dnes známé opravy a úkony:

1/ Demontáž pružnic, defektoskopie, oprava a následná montáž pružnic

2/ Defektoskopie všech náprav

3/ Výměna cca 350 až 400 rozpěrek v ohybech a stropu skříňového kotle (4 kloubové rozpěrky jsou již prasklé)

4/ Vylití a vyměření rozvodu lokomotivy

5/ Dosazení nových přehřívačových trubek včetně kolínek a šroubů z atestovaného materiálu

6/ Vyjmutí cca tří žárnic a prohlídka pláště kotle, prohlídka úbytku materiálu žárnic

7/ Zhotovení a dosazení nových šroubů parního dómu z atestovaného materiálu

8/ Kompletní výměna vymývacích otvorů a víček skříňového kotle

9/ Zhotovení nové podlahy strojvůdcovské budky

10/ Zhotovení nové dřevěné nástavby tendru

11/ Zhotovení části nových trub výtlačného potrubí

12/ Vyvaření a zhotovení nových stěn popelníku

13/ Dosazení nových ucpávek armatur

14/ Dosazení nových pístních a šoupátkových kroužků parního stroje

15/ Zhotovení nových hubic napáječe na výfukovou páru, regulace záklopek přepínače

16/ Regulace výronků

17/ Seřízení parního stroje

18/ Topná zkouška

Výše uvedené opravy a úkony jsou odhadovány na částku více jak 1.500.000,- Kč.

Ke dni 30. června 2018 končí platnost nájemní smlouvy. Národní technické muzeum přijalo návrh současného nájemce ze dne 21. května 2018. Dosavadní nájemce NTM navrhl, aby Muzeum provedlo opravy samo, a to na svůj náklad. Tento návrh, vzhledem k výši finančních prostředků nutných na opravu lokomotivy, je tak možný. To znamená, že NTM nejprve nechá posoudit a zpracovat projekt oprav této lokomotivy autorizovanou firmou a následně dle finančních možností v  souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek lokomotivu nechá opravit, a to také u autorizovaného opravce. Národní technické muzeum pokládá za nezbytné, aby tato lokomotiva – exponát NTM - byla i nadále prezentována ve funkčním stavu. Vedení NTM děkuje současnému nájemci za mnohaletou péči o parní lokomotivu 464.102 a pevně věří, že vzájemná partnerská spolupráce bude i nadále pokračovat.

Historická hnací vozidla ze sbírky Národního technického muzea, která jsou v současnosti v provozu:

Národní technické muzeum je se svými devíti provozními hnacími vozidly druhým největším správcem (vedle Českých drah, a.s.) historických provozních hnacích železničních vozidel v České republice. Proto se bude i nadále Národní technické muzeum maximálně snažit o zachování prezentace vybraných železničních exponátů v provozním stavu.

Národní technické muzeum má v současné době v provozu tato hnací vozidla:

- Parní lokomotiva 464.202

- Parní lokomotiva 433.002

- Průmyslová parní lokomotiva EP 1000 č. 32

- Úzkorozchodná průmyslová parní lokomotiva ČKD 600 BS 80 č. 16

- Elektrický motorový vůz M400.001

- Motorový vůz M120.417

- Motorový vůz M131.101

- Motorová lokomotiva T478.1010 (751.010-0)

- Parní motorový vůz M124.001

Tisková zpráva NTM 4. června 2018

### Mgr. Adam Dušek

Vedoucí oddělení PR a práce s veřejností

Email: adam.dusek@ntm.cz

Mob: +420 774 426 828

Národní technické muzeum

Kostelní 42, 170 00, Praha 7