Van de Graaffův generátor

Nově vystavený exponát Národního technického muzea

Národní technické muzeum nově vystavuje unikátní Van de Graaffův generátor. Jedná se o jediné zařízení tohoto typu a v této velikosti v Československu a později v České republice.

Rychlý vývoj prodělaly tyto generátory ve 30. letech 20. století. V té době se hledaly cesty, jak urychlit částice na rychlosti, které by překonaly energie částic, vzniklých rozpadem přírodních radionuklidů (zvláště drahého radia). Jedním ze způsobů bylo využití elektrostatického pole vysokého napětí k urychlení v iontové trubici. A jednou z cest, jak toto napětí získat, byl právě Van de Graaffův generátor. Měl se stát levnější náhradou kaskádních generátorů, budovaných v té době v Anglii a Holandsku.

Van de Graaffův generátor vycházel z principů známých už od 17. století. S vývojem začal Van de Graaff v roce 1929, kdy také dokončil první malý prototyp. V roce 1931, ve kterém získal patent, byl jeho generátor schopen produkovat napětí přibližně milion voltů. Další vývoj však vyžadoval zvětšovat rozměry celého zařízení a největší generátory byly nákladné mnohapatrové stavby.

Ojedinělý generátor prezentovaný v Národním technickém muzeu byl postaven koncem padesátých let 20. století na základě plánů získaných ve Francii (za přispění prof. Šimáněho). Dodávka zařízení byla realizována převážně tehdejšími Škodovými závody v Plzni. Provoz byl zahájen na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století, ukončen byl v dubnu roku 2012. „V témže roce byl generátor jako součást urychlovače i s tlakovou nádobou rozebrán na několik dílů a převezen do areálu Národního technického muzea, tak aby mohlo dojít k jeho zpětné montáži v hlavní budově NTM. Vystavujeme v podstatě jediné zařízení tohoto typu a v této velikosti v České republice.“ řekl generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr.

Z hlediska elektrotechniky je nejzajímavější částí tohoto lineárního elektrostatického urychlovače Van de Graaffův generátor. V tomto provedení generoval napětí až 3,5 milionu voltů. Generátor má výšku cca 5,5 metru, průměr spodní části je cca 1,3 metru. Tělo se skládá z jednotlivých segmentů prstencového tvaru z nerezové oceli sestavených do tvaru válce, rozděleného na tři sekce, odstupňované podle průměru.

Stroj má využití při fyzikálních experimentech, ale i pro urychlování elektronů pro sterilizaci. Rozvoj jaderné fyziky a výzkum v této oblasti lze na území České republiky, respektive tehdejšího Československa, datovat až do období po druhé světové válce. Pro experimentální jadernou fyziku byla nezbytná základní zařízení, která v té době ve vyspělejších státech již existovala.

Princip van de Graaffova generátoru je založen na tom, že pokud se uvnitř vodiče nachází dutina, v níž nejsou žádné makroskopické náboje, zůstává v této dutině intenzita elektrického pole nulová. Někdy se mluví o stínícím účinku vodičů, což není přesné, protože pole v dutině není odstíněno, ale vykompenzováno polem povrchových nábojů. Pole uvnitř dutiny zůstává nulové i při změně celkového náboje vodiče. Náboj, přivedený dovnitř vodiče se okamžitě přemístí na vnější povrch a pole uvnitř dutiny se nezmění. Nemění se tok intenzity elektrostatického pole plochou S. Opakovaným přiváděním náboje do vnitřku vodiče jej lze nabít téměř neomezeně velkým nábojem.

Tento unikátní přístroj bylo možno získat do sbírek Národního technického muzea díky finanční dotaci z projektu Ministerstva kultury: Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví a samozřejmě díky vstřícnosti Ústavu jaderné fyziky AV v Řeži u Prahy. Poděkování patří Akademii věd České republiky v čele s předsedou AV ČR prof. Ing. Jiřímu Drahošovi DrSc., dr. h. c. A dále bohužel už posmrtně, panu profesorovi Ing. Čestmírovi Šimáně, DrSc., který se zasadil o záchranu tohoto unikátního přístroje.

Generátor je vystaven ve 2. patře Národního technického muzea a návštěvníci si ho budou moci prohlédnout od 27. 3. 2013, kdy bude prezentace jedinečného sbírkového předmětu NTM zahájena pro veřejnost.

Bc. Adam Dušek

Vedoucí oddělení vnějších vztahů a prezentace

Email: adam-dusek@ntm.cz

Mob: +420 774 426 828

Národní technické muzeum

Kostelní 42, 170 00, Praha 7